รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะระบบกระจายเสียงชนิดไร้สาย  เทศบาลตำบลขุนแก้ว

การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะการติดตั้งระบบกระจายเสียงชนิดไร้สาย  ประกอบด้วยชุดแม่ข่ายเครื่องเสียงวิทยุระบบกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ  UHF – FM  เครื่องส่ง  ๑  ชุด  ชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF – FM  เครื่องรับ  ๕๐  ชุด  ดังนี้

- ชุดแม่ข่ายระบบกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM  เครื่องส่ง 1 ระบบ ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(1) เครื่องส่งวิทยุชนิดไร้สายแบ่งกลุ่มและเพิ่มลดเสียงได้อย่างน้อย 100 กลุ่ม			จำนวน  1  เครื่อง

(2) เครื่องจ่ายไฟขนาดไม่ต่ำกว่า 12 VDC (มอก.1195-2536)			จำนวน  1  เครื่อง

(3)  เครื่องรับพร้อมขยายสัญญาณ (มอก.1195-2536)			จำนวน  1  เครื่อง

(4) ลำโพงฮอร์นขนาด 12 นิ้ว 2 ลำโพง พร้อมสายนำสัญญาณ ยาว 20 เมตร			จำนวน  1  ชุด

(5)  เครื่องผสมสัญญาณอย่างน้อย 8 ช่องสัญญาณ (มอก.1195-2536)			จำนวน  1  เครื่อง

(6) เครื่องรับวิทยุ FM/AM (มอก.1195-2536)			จำนวน  1  เครื่อง

(7) เครื่องเล่น ดีวีดี (มอก.1195-2536)			จำนวน  1  เครื่อง

(8) ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ (มอก.1195-2536)			จำนวน  1  ชุด

(9) ไมโครโฟนประกาศ 								จำนวน  1  ชุด

(10) หูฟังครอบศีรษะ									จำนวน  1  ชุด

(11) โต๊ะปฏิบัติงานพร้อมเก้าอี้			จำนวน  1  ชุด

(12) ตู้แร็คใส่อุปกรณ์ พร้อมขาตั้งตู้แร็ค			จำนวน  1  ตู้

(13) สายนำสัญญาณขนาด 8 DFB			จำนวน  1  ชุด

(14) สายอากาศ Foldet Dipole 4 Stacks			จำนวน  1  ชุด

(15) เสาสำหรับติดตั้งสายอากาศความสูง  15  เมตร			จำนวน  1  ต้น

2.   ชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ  UHF-FM เครื่องรับ 50 ชุด  ประกอบด้วย รายการดังต่อไปนี้

(1)  เครื่องรับวิทยุชนิดแบ่งกลุ่มและเพิ่มลดเสียงได้เป็นรายตัวจากเครื่องส่ง 	  	จำนวน  50  เครื่อง

(2)  สายอากาศสำหรับภาครับ  ชนิด 2E  หรือดีกว่า				  	จำนวน  50  ชุด

(3)  สายนำสัญญาณสำหรับสายอากาศ							จำนวน  50  ชุด

(4)  ลำโพงฮอร์นขนาด  12 นิ้ว ปากและไส้ลำโพงทำด้วยอลูมิเนียม  พร้อมฝาครอบกันน้ำด้านหลังลำโพง กำลังขับไม่น้อยกว่า 60 วัตต์  ชุดละ 2  ตัว							จำนวน  50  ชุด

(5)  แผงรองรับเครื่องรับวิทยุ พร้อมน็อตยึด					  	จำนวน  50  ชุด

คุณลักษณะทางเทคนิคของเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ ชนิดไร้สาย

- ชุดแม่ข่าย

(1)  คุณลักษณะเครื่องส่งวิทยุ  1  เครื่อง ระบุรุ่นในแคตตาล๊อคยื่นซอง

- เครื่องส่งวิทยุ ระบบ UHF-FM ความถี่ 420.200 MHz.  กำลังส่ง 1 – 10 วัตต์ ปรับได้

- เครื่องส่งวิทยุใช้การเข้ารหัสผสมไปกับความถี่ 420.200 Mhz. แบบต่อเนื่อง เพื่อให้รหัสตรวจสอบเครื่องรับตลอดเวลาการส่งออกอากาศ และใช้รหัสเป็นตัวควบคุมลูกข่ายได้เป็นรายตัว เพิ่มลดเสียงได้อิสระในเครื่องรับแต่ละตัวจากเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย

- ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงไม่ต่ำกว่า 12 VDC ป้อนให้เครื่องส่งวิทยุและ 220 VAC ป้อนให้ชุดควบคุมการแบ่งกลุ่ม

- ควบคุมเครื่องรับชนิดไร้สายให้ออกอากาศได้เป็นรายตัวไม่น้อยกว่า 100 ตัวและสั่งให้ออกอากาศได้ทุกตัวก็ได้

- สั่งให้ออกอากาศเป็นรายตัวและเพิ่มลดเสียงได้เป็นรายตัวอย่างอิสระด้วยสวิทซ์กด โดยแสดงผลบนจอ LCD

- เพิ่มลดเสียงได้เป็นรายตัวจากเครื่องส่งวิทยุชนิดแบ่งกลุ่มและที่ตัวเครื่องรับวิทยุ

- ขณะออกอากาศอยู่สามารถ เพิ่ม หรือ ลดเสียงได้เป็นรายตัว ตั้งแต่ ระดับต่ำสุด (ไม่มีเสียง) ถึงระดับสูงสุด

- กรณีออกอากาศแบบทุกตัว สามารถเพิ่มลดเสียงได้ทุกตัวในคราวเดียว

- มีหน่วยความจำที่สามารถจำสถานะของระดับเสียงแต่ละระดับของเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงแต่ละครั้งไว้โดยตรวจสอบระดับความดังของเสียงแต่ละเครื่องรับวิทยุบนจอ LCD ของเครื่องส่งวิทยุ

- มีหลอดไฟ (LED) แสดงการออกอากาศได้เป็นรายตัวหรือกลุ่มไม่น้อยกว่า 100 หลอด ประกอบอยู่ในเครื่องเดียวกันกับเครื่องส่งวิทยุระบบ UHF-FM ความถี่ 420.200 Mhz.

- ไม่มีสัญญาณอื่นรบกวน  ขณะเพิ่มหรือลดเสียงหรือขณะ  เปิดและปิดเครื่องรับวิทยุบางตัว

- มีหน่วยความจำสามารถจำสถานะของการออกอากาศในวันที่ผ่านมา  โดยไม่ต้องตั้งให้ออกอากาศใหม่ในวันรุ่งขึ้น

- มีหมายเลขเครื่องที่ผ่านการตรวจจาก กสทช. และมีเอกสารบัญชีแจกแจงจาก กสทช.มาแสดง

- อุปกรณ์ประกอบอยู่ในกล่องโลหะมาตรฐาน

(2)  คุณลักษณะเครื่องจ่ายไฟ  1  เครื่อง ระบุรุ่นใน แคตตาล๊อคยื่นซอง

- ใช้กับกระแสไฟฟ้าสลับ 220 V แปลงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง  ขนาดไม่ต่ำกว่า 12 VDC

- มีจุดต่อไฟหรือปลั๊กตัวเมียที่ด้านหลังเครื่องอย่างน้อย  4  จุด

- มีโวลท์มิเตอร์ และแอมป์มิเตอร์ติดตั้งไว้เพื่อวัดแรงดันกับกระแสของเครื่องส่ง

- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.1195-2536

โดยนำสำเนาหนังสือรับรองมาแสดงในวันยื่นซอง

- เครื่องจ่ายไฟบรรจุไว้ในกล่องโลหะมาตรฐาน

(3)   คุณลักษณะเครื่องรับพร้อมขยายสัญญาณ 1  เครื่อง ระบุรุ่นในแคตตาล๊อคยื่นซอง

- ภายในตัวเครื่องรับต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ ซึ่งแยกอิสระจากกัน คือ

1. ชุดจ่ายไฟ สำหรับภาครับและภาคขยายเสียง

2. โมดูลภาครับ ชนิดแบ่งกลุ่มและเพิ่มลดเสียง

3. โมดูลภาคขยาย ขนาด ไม่น้อยกว่า  60   วัตต์

- เครื่องรับการกระจายเสียงสามารถแบ่งกลุ่มและเพิ่มลดเสียงได้เป็นรายตัวจากเครื่องส่งได้โดยตรง

- ย่านความถี่ใช้งาน  420.200 เมกกะเฮริตซ์  พร้อมหมายเลขเครื่องจาก กสทช.

- ตัวเครื่องรับวิทยุใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 VAC  จากการไฟฟ้าโดยตรง

- สายอากาศสำหรับภาครับ

- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.1195-2536  โดยนำสำเนาหนังสือรับรองมาแสดงใน

วันยื่นซอง

(4)   คุณลักษณะลำโพงฮอร์นขนาด  12 นิ้ว 2 ตัว พร้อมสายนำสัญญาณ ยาวไม่ต่ำกว่า 20 เมตร

- สายนำสัญญาณ  ขนาดไม่น้อยกว่า  0.9 SQ.MM.   พร้อมอุปกรณ์ยึดสาย ยาว 20  เมตร

-     ลำโพงฮอร์นชนิดกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของปากฮอร์น  12  นิ้ว  ปากและไส้ลำโพงทำด้วย

อลูมิเนียม  กำลังขับไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

(5)   คุณลักษณะเครื่องผสมสัญญาณ  1  เครื่อง ระบุรุ่นในแคตตาล๊อคยื่นซอง

-    มีช่องเสียบแหล่งสัญญาณเสียงไม่น้อยกว่า  8  ช่องสัญญาณ

- มีปุ่มปรับความดังของสัญญาณเสียงทั้งหมดแยกจากกันอิสระ  ในแต่ละช่องสัญญาณ

- มีจุดปรับคุณภาพของเสียง HIGH  MID และ  LOW  ในแต่ละช่องสัญญาณ  แยกอิสระจากกัน

- มีอิควอไลเซอร์ และ LED แสดงความดังของเสียงเพลงและเสียงไมค์

- มี  MASTER  CONTROL  สำหรับปรับลดความดังของเสียงเพลงและเสียงไมค์

- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.1195-2536

โดยนำสำเนาหนังสือรับรองมาแสดงในวันยื่นซอง

- ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวล์ท

(6)  คุณลักษณะของเครื่องรับวิทยุ  1  เครื่อง ระบุรุ่นในแคตตาล๊อคยื่นซอง

รายละเอียดของเครื่องรับวิทยุ  AM-FM

- มีความถี่ใช้งานตั้งแต่ 88-108  MHz

- ใช้ได้ทั้งระบบ AM และ FM

- มีระบบการหาคลื่นแบบอัตโนมัติหรือปรับเอง ใช้ไฟฟ้า 220 VAC  50 เฮิรตช์

- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.1195-2536 โดยนำสำเนาหนังสือรับรองมาแสดงในวันยื่นซอง

(7)  คุณลักษณะของเครื่องเล่น  DVD  1  เครื่อง ระบุรุ่นในแคตตาล๊อคยื่นซอง

- ใช้เล่นได้ทั้ง CD และ VCD   และ  DVD

- ใช้ไฟฟ้า  220  VAC  50 Hz.

- เล่นต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า  180  นาที

- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.1195-2536

โดยนำสำเนาหนังสือรับรองมาแสดงในวันยื่นซอง

(8)  คุณลักษณะของลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ  1  ชุด ระบุรุ่นในแคตตาล๊อคยื่นซอง

- กำลังขับไม่น้อยกว่า 800 W  P.M.P.O

- ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 VAC

- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.1195-2536

โดยนำสำเนาหนังสือรับรองมาแสดงในวันยื่นซอง

(9)  คุณลักษณะของไมโครโฟนประกาศ  1  ชุด ระบุรุ่นในแคตตาล๊อคยื่นซอง

- ตอบสนองความถี่เสียง ได้ครอบคลุมย่านความถี่เสียงทั่วไป

- รูปแบบการรับเสียงชนิดทางตรง

- ชนิดคอนเดนเซอร์ไมค์  หรือไดนามิคไมค์โครโฟน

(10)  คุณลักษณะของหูฟังครอบศีรษะ  1  ชุด ระบุรุ่นในแคตตาล๊อคยื่นซอง

- ช่วงการตอบสนองความถี่ได้ครอบคลุมย่านความถี่เสียงทั่วไป

- ความไว  100  dB

(11)  คุณลักษณะของโต๊ะปฏิบัติงานพร้อมเก้าอี้  1  ชุด

- ตัวโต๊ะทำด้วยไม้   ความสูงไม่น้อยกว่า  60 ซม.

- ขนาดกว้าง 60  ซม.   ยาวไม่น้อยกว่า  100 ซม.

- เก้าอี้ชนิดล้อหมุน  ความสูงเหมาะสมกับตัวโต๊ะ

(12)  คุณลักษณะของตู้แร็คใส่อุปกรณ์  พร้อมขาตั้งตู้แร็ค  1  ตู้

- เป็นตู้ใส่อุปกรณ์ขนาดมาตรฐานหน้ากว้าง  19  นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 80 ซม.

- ทำด้วยแผ่นโลหะหนาไม่น้อยกว่า  1 มม. ที่แข็งแรงทนทาน

- มีประตู ปิด – เปิด ที่สามารถล๊อค และถอดออกได้เมื่อต้องการซ่อมบำรุง

(13)  สายนำสัญญาณขนาด  8 DFB  1  ชุด

- เป็นสายนำสัญญาณที่มี  Conductor ขนาดไม่น้อยกว่า  2.5  SQ.MM.

- ใช้กับสายส่ง  Foldet Dipole  4  Stacks

- ความยาวไม่น้อยกว่า  30  เมตร

(14)  สายอากาศ  Foldet  Dipole 4  Stacks  1  ต้น

- ย่านความถี่เดียวกับเครื่องส่งวิทยุที่ใช้งาน

- เป็นเสาห่วงทำด้วยวัสดุอลูมิเนียม

(15)  เสาสำหรับติดตั้งสายอากาศความสูง  15  เมตร

-     ทำด้วยเหล็ก  มีการปกปิดป้องกันสนิม

-     ตัวเสาเป็นแบบตั้งเดี่ยว

-     ความสูง 15  เมตร  พร้อมอุปกรณ์ล่อฟ้า

2.  ชุดเครื่องรับวิทยุระบบกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ  UHF-FM

คุณลักษณะทางเทคนิคของเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ ชนิดไร้สาย ควบคุมจากเครื่องส่ง ระบุรุ่น  ในแคตตาล็อคยื่นซอง

(1) ชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดแบ่งกลุ่มและเพิ่มลดเสียงได้เป็นรายตัวจากเครื่องส่ง ประกอบด้วย

-     ชุดจ่ายไฟ สำหรับภาครับและภาคขยายเสียง

-     โมดูลภาครับ ชนิดแบ่งกลุ่มและเพิ่มลดเสียงได้เป็นรายตัวอยู่ในโมดูลเดียวกัน

-     โมดูลภาคขยาย ขนาด ไม่น้อยกว่า  60   วัตต์

-      เครื่องรับวิทยุการกระจายเสียงไร้สายถูกควบคุมให้ออกอากาศได้เป็นรายตัวและเพิ่มลดเสียงได้เป็นอิสระ	       รายตัวจากเครื่องส่งวิทยุ

-     เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายรับความถี่และรหัสจากเครื่องส่งวิทยุแบบต่อเนื่องตลอดเวลา	      การออกอากาศ  เมื่อเครื่องรับวิทยุตัวใดตัวหนึ่งไม่มีกระแสไฟจ่ายให้เครื่องรับวิทยุ  เครื่องรับวิทยุจะไม่	      ทำงาน  และเมื่อมีกระแสไฟจ่ายให้เครื่องรับวิทยุใหม่อีกครั้ง เครื่องรับวิทยุจะทำงานได้อย่างอัตโนมัติ 	      โดยไม่ต้อง เปิดเครื่องส่งใหม่

(2)  สายอากาศสำหรับภาครับ

-    สายอากาศชนิดยากิ 2 E หรือดีกว่า

(3)   สายนำสัญญาณสำหรับสายอากาศ

-     มีสายนำสัญญาณที่ต่อจากสายอากาศไปยังเครื่องรับวิทยุ

(4)   ลำโพงฮอร์นขนาด  12  นิ้ว ปากและไส้ลำโพงทำด้วยอลูมิเนียม กำลังขับไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

-     ลำโพงฮอร์นชนิดกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของปากฮอร์น  12  นิ้ว  ปากและไส้ลำโพงทำด้วยอลูมิเนียม

พร้อมฝาครอบกันน้ำด้านหลังลำโพง  กำลังขับไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ ชุดละ 2 ตัว

(5)   แผงรองรับเครื่องรับวิทยุ พร้อมน็อตยึดที่มีขนาดเหมาะสมสำหรับยึดติดเครื่องรับวิทยุ

รายการอุปกรณ์และเอกสารที่ต้องนำมาประกอบการพิจารณาในวันเปิดซองสอบราคา มีดังนี้

1. เครื่องส่งวิทยุชนิดไร้สายแบ่งกลุ่มและเพิ่มลดเสียงได้อย่างน้อย 100 กลุ่ม		จำนวน  1  เครื่อง

2. เครื่องจ่ายไฟ  (มอก.1195-2536)					    	จำนวน  1  เครื่อง

3. เครื่องผสมสัญญาณอย่างน้อย 8 ช่องสัญญาณ (มอก.1195-2536)	    	    	จำนวน  1  เครื่อง	4. เครื่องเล่นดีวีดี	(มอก.1195-2536)						จำนวน  1  เครื่อง

5. เครื่องรับพร้อมขยายสัญญาณ (มอก.1195-2536)					จำนวน   1  เครื่อง

6. เครื่องรับวิทยุชนิดแบ่งกลุ่มและเพิ่มลดเสียงได้เป็นรายตัวจากจากเครื่องส่ง 100 กลุ่ม  พร้อมลำโพง   12 นิ้ว  2  ตัวต่อเครื่อง									จำนวน   1  เครื่อง

7. สำเนาหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก. 1195-2536) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

8. สำเนาใบอนุญาตให้ผลิต  หรือทำเพื่อสำรองจำหน่ายซึ่งเครื่องรับส่งความถี่   420.200  MHz.   จากคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) หรือหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต

9.  สำเนาใบอนุญาตค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์วิทยุโทรคมนาคม จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

10. สำเนาบัญชีแสดงรายการเครื่องวิทยุคมนาคมที่จัดหามาใช้งานในการติดตั้งระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ   ตามประกาศฯ   โดยระบุรายละเอียดหมายเลขเครื่องที่ผ่านการจดทะเบียนจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง   กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ไม่เกิน  3  ปี  พร้อมสำเนาใบอนุญาต  ทำซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมที่มีหมายเลขใบอนุญาตให้ตรงตามบัญชีแสดงรายการเครื่องวิทยุคมนาคมเป็นคุณลักษณะ ที่เหมาะสมในการจัดซื้อในครั้งนี้